Proplasoefening:

STAPPENPLAN

| DOELSTELLINGEN | - Leerlingen kunnen twee plaatrepen volgens de normen onderhands (PA) proplassen. - Leerlingen kunnen een halfautomaat Mig/Mag instellen in verband met verschillende plaatdiktes. (Inbranding) - Leerlingen kunnen de voorwaarden bij het instellen van een halfautomaat opsommen. (Luchtdebiet, draadsnelheid, stroomsterkte) - Leerlingen kunnen de werkmethode van het proplassen verklaren. - Leerlingen kunnen een juiste proplas omschrijven. (Inbranding, grootte) |
| --- | --- |
| WAAROM | Tijdens een carrosserieherstelling moeten we verschillende bevestigingstechnieken uitvoeren om auto-onderdelen tegen elkaar vast te maken. Eén van deze fases: Proplassen van auto-onderdelen. Door deze proplas-techniek is de bevestiging van auto-onderdelen sterk en betrouwbaar. |
| WERKWIJZE | *** LEES AANDACHTIG STAP VOOR STAP! *** STAP 1 - Snij twee blanke ijzerplaatjes: 200x30x1mm! (Respecteer hierbij de juiste bijhorende maten) STAP 2 - Maak op één plaatje aan één zijde, een verzetrand (trapje) met een verzettang! (Flenstang, Traptang) STAP 3 - Maak in het andere plaatje 7 gaten! - Verdeel deze op een afstand van 20 millimeter van elkaar met een ponstang! (5 á 7 mm. gaatjestang) STAP 4 - Monteer met een Vice-Grip deze twee plaatjes in de verzetrand op elkaar vast! STAP 5 - Controleer de instellingen van de laspost! (Mig/Mag) STAP 6 - Las de plaatjes aan elkaar door middel van PROPLASSEN! STAP 7 - Las kort en krachtig vanuit het midden van het geponste gaatje (kern) naar buiten toe, in kleine cirkelvorm, om een mooie platte maar diepe las te krijgen! |
| VERWACHTINGEN | VANDAAG VERWACHT IK VAN JOU: - Dat je twee platen aan elkaar kan bevestigen met behulp van een verzetvorm. (Trapvorm) - Dat je deze twee platen met behulp van proplassen mooi en stevig tegen elkaar kan bevestigen. |
|  | PROPLASSEN: Dit is een “zelfstandige oefening” die je eigenhandig aanpakt! |
| GEREEDSCHAPPEN | WAT HEB JIJ NODIG: - IJzerplaten - Verzettang - Ponstang - Vice-Grip - Lastoestel (Mig/Mag) |
| EVALUATIE | PUNTEN: Je wordt beoordeeld op de volgende werkputen: - Technisch inzicht - Juiste gebruik van het gereedschap - Resultaat - (werk)Attitude |
| TIJDSMEETING | GESCHATTE WERKTIJD: - +/- 45 minuten. |